Tompos Attila: Kétrétegű mosott felületképzésű betonburkolat építése az M0 déli szektor szakaszán

- Burkolattípusok változása az M0 autóúton

Az elmúlt két évtizedben az M0 szakaszokon a folyamatosan növekedő teherforgalom állandó fejtörést okozott a különböző aszfalt pályaszerkezetek fejlesztésével foglalkozó szakemberek számára, hogy a megnövekedett teherbírási igényeknek kitett burkolaton milyen jellegű és típusú beavatkozást hajtsanak végre, legfőképpen a nyomvályúsodás megakadályozására. A félmerev pályaszerkezetek variációi mellett az M0 keleti szektorának megvalósítása során született meg a döntés a merev, betonburkolatú pályaszerkezet kivitelezésére. Tekintettel arra, hogy a döntést megelőzően kb. 30 évig nem épült gyorsforgalmi úton betonburkolatú pályaszerkezet, az útépítési szakma komoly kihívás előtt találta magát a műszaki tapasztalathiány pótlása és megoldása kapcsán.

- Betonburkolatú pályaszerkezetek módosulása az M0 K-i és D-i szektorokon

Az aszfalt versus betonburkolatú felületek alkalmazása során a felületi kiképzés és annak zajhatásai merülnek fel elsősorban aggodalomként. A betonfelület érdesítésére az M0 K-i szektorán jutavászonnal történt, míg a D-i szektorában már a mosott felületképzést írta elő a Megrendelő. Az utóbbi három lépésből álló technológiai művelete különös szakértelmet és gyakorlatot kíván a végleges felületkialakítás esztétikai igényén túlmenően az útügyi műszaki előírásban előírt követelmények teljesíthetősége miatt is. A pályaszerkezetet illetően további módosulás volt az egyrétegű helyett a kétrétegű betonburkolat építése, illetve az alapréteget a betonrétegtől elválasztó aszfaltréteg alkalmazása. Kivitelezési technológia szempontjából a tervezett magassági vonalvezetés tarthatósága miatt a kivitelező számára az alkalmazás mindenképpen könnyítést jelentett.

- Kihívások a kétrétegű, mosott betonburkolat kivitelezésében

A három forgalmi sávot 11,75 m szélességben és 26 cm vastagságban egy-fogással kell megépíteni az előírt két rétegben. A kivitelezési időszak viszontagságos időjárási feltételei, a 2012. évben tapasztalt extrém forró nyár komoly fejtörést okozott számunkra. A beton pályaszerkezet megvalósításában a betonkeveréket előállító és a bedolgozást végző vállalkozó közötti összhang megléte alapkövetelmény. A bedolgozásnál tapasztalt jelenségek alapján állandó visszajelzést kell kapjon a gyártás, akár a betonkeverék jellemzői, akár a telepről kiküldendő anyagmennyiség vonatkozásában. A betonkeverék kiszállításánál figyelembe kell venni, hogy a keverőteleptől a bedolgozás helyszínéig mért változó távolság ellenére a beépítendő keverék minősítési jellemzői a helyszínen az elvárt tűrési határértéken belül kell legyenek. A keverék konzisztenciáját a telepen úgy kell beállítani, hogy a billenő rakfelületű tehergépkocsival kiszállított betonkeverék a helyszíni beépítésnél az előírt roskadási és tömörödési határértékek között maradjon. Figyelembe véve a napi beépítéshez szükséges ~1.200 m3 keverék mennyiségét, valamint a keverőteleptől távolabb eső M0 szakaszok közúti forgalomban szükséges megközelíthetőségét, a maximum 45 perc szállítási idő az éjszakai munkavégzést is megkövetelheti. A betonburkolat építést 5-30 ºC léghőmérsékleten lehet végezni, a keverék hőmérséklete sem mehet a nyári kánikulában ezen érték fölé. Téli munkavégzés során 5 ºC felett kell tartani a beton hőmérsékletét, amennyiben előre jelzett éjszakai fagyok veszélyeztetnek, úgy meg kell védeni a beépített betonfelületet a túlzott lehűléstől.

A legkorszerűbb vezérlés technológiával felszerelt betonfinisher is csak +/- 5 mm tűrési határértékek között tudja biztosítani a kifeszített huzalhoz képest az elkészült betonfelület magassági szintjét, azonban a megépített betonpálya vastagsága az előírt 26 cm kell legyen. Az előzőben említetthez hozzáadva a napi rendszeres, vagy az esetleges 1 óránál hosszabb kényszerleállás miatti technológiai keverékveszteséget, annak nagysága könnyen eléri a 3-5 % közötti értéket. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő kizárólag a megfelelően elkészített és minősített pályatest geometriai méretei alapján számolja el a teljesítést, a keverékmennyiséget érintő veszteségeket a kivitelező csak az egységár képzésnél veheti figyelembe, ami viszont az erős árversenyben komoly kockázatvállalásra készteti a kivitelezőt.

- A technológia folyamata

Az előadás során fényképekkel illusztrált vetítéssel kerülnek majd bemutatásra a kétrétegű mosott felületképzésű betonburkolat építésének technológiai folyamatai, amelyek az alábbiak:

- előkészítő munkák

- kitűzés,

- hézagvasalások,

- betonkeverék előállítása,

- beton szállítása,

- betonozás bedolgozó géppel, betonfelület simítása, érdesítése és utókezelése

- hézagok kialakítása, vágása, hézagok kitöltése.

Okleveles építőmérnök, az Euroaszfalt Kft. műszaki igazgatója, a Magyar Betonburkolat Egyesület elnökségi tagja